Fabianki, 20.10.2016 r.

RFZ.271.2.10.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na: Remont przejścia – mostku nad Świętym Strumieniem w obrębie Zarzeczewo

- Zamawiający:

Gmina Fabianki

Fabianki 4

87-811 Fabianki

www.fabianki.pl

fax: 54-251-72-29

zp@fabianki.pl

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest remont obiektu mostowego w ciągu drogi

(ścieżki) gminnej w miejscowości Zarzeczewo. Celem niniejszego projektu

budowlano - wykonawczego jest wykonanie remontu istniejącego mostu,

polegającego na wzmocnieniu przyczółków, budowie nowego pomostu i montażu

elementów wyposażenia. Remont istniejącego mostu będzie obejmowała

przebudowę podpór polegającą na ich wymianie, montaż dwóch dźwigarów, budowę

płyty pomostu, montaż elementów wyposażenia, adaptacje dojazdów oraz

umocnienia skarp rzeki. Most po remoncie – to obiekt jednoprzęsłowy o stalowym

ustroju nośnym, opartym na żelbetowych podporach. Most posiada następujące

parametry techniczne i użytkowe:

-  rozpiętość teoretyczna przęsła: 10,0m

-  długość dźwigarów stalowych: 10,0m

-  długość całkowita mostu: Lc = 10,0m

-  szerokość całkowita mostu: Bc = 2,46 m

-  szerokość jezdni: Bj = 2,0 m

-   nośność mostu: 20 T

Most po remoncie zlokalizowany będzie w miejscu mostu istniejącego.

Konstrukcja ustroju nośnego mostu:

W przekroju poprzecznym przęsła rozmieszczono dwie sztuki dźwigarów głównych.

Belki rozmieszczono w rozstawie 1,82m. Stanowią je dźwigary stalowe NP 450.

Pomost mostu wykonano z poprzecznic drewnianych. Tworzą je krawędziaki o

wymiarach 24 x 32cm. Poprzecznice rozmieszczono w rozstawie średnim co ok.

194cm. Do każdej poprzecznicy zamocowano słupki balustrad mostu. Poprzecznice

dla dogodnego montażu do nich słupków balustrad montowane są prostopadle do osi

drogi. Na poprzecznicach wzdłuż mostu ułożono bale grubości 10 cm, stanowiące

pokład dolny jezdni mostu. Poprzecznice drewniane ułożono bezpośrednio na

dźwigarach głównych mostu. Połączenia wykonano poprzez montaż łączników

stalowych na zewnętrznych i środkowym dźwigarze. Powierzchnie górne poprzecznic

osłonięto papą asfaltową, mocowaną do ich powierzchni górnych.

Przyczółki mostu:

Most posiadał będzie podpory dwa przyczółki żelbetowe monolityczne pełne.

Ich przebudowa polegała będzie na wykonaniu nowych podpór żelbetonowych o

wymiarach 50x15x2,20 cm. Szerokość korpusów przyczółków wynosi 2,20m.

Wysokość korpusów podpór od terenu do poziomu ławy łożyskowej wynosi 0,91m.

Wyposażenie mostu:

Nawierzchnię jezdni wykonano z desek o grubości 6 cm, ułożonych prostopadle na

pokładzie dolnym, mocowanym na poprzecznicach drewnianych. Balustrady

stanowią słupki drewniane o wymiarach 14x14cm, zamontowane w rozstawie co ok.

1,94m i przymocowane do poprzecznic drewnianych mostu. Pochwyt balustrad

wykonano z krawędziaków 14x14 cm, zaś przeciągi z krawędziaków 5,0 x 12,0cm.

Przeciągi ułożono w rozstawie co 39,5 cm. Wysokość poręczy wynosi 1,10m.

Dojazd do mostu nie ulegnie zmian i będzie odbywał się jezdnią o nawierzchni

gruntowej utwardzonej.

1) Roboty realizowane będą pod całkowitym zamknięciu ruch i skierowaniu go na

tymczasowy objazd.

2) Opis techniczny stanowi jeden z elementów dokumentacji wykonawczej. Przy

realizacji zadania należy zastosować technologię i wykonać remont mostu

zgodnie z SST, rysunkami oraz przedmiarem robót, które stanowią jednolitą,

zintegrowaną całość dokumentacji.

3) Kolorystykę obiektu uzgadnia się z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

4) W trakcie robót stosować odnośne przepisy prawa budowlanego, ochrony

środowiska, prawa wodnego oraz przepisy BHP. Za ich nieprzestrzeganie

odpowiada Wykonawca robót.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30 listopada 2016 r.

- Warunki płatności – 30 dni od daty przedstawienia faktury.

- Sposób, miejsce i termin składania ofert:

- Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego lub przygotować w formie zgodnej z tym formularzem

- załącznikiem do oferty musi być kosztorys ofertowy, przygotowany zgodnie z dokumentacja projektową – przy pomocy przedmiaru, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową, wiążące są ilości wynikające z dokumentacji projektowej.

- Oferty należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone co najmniej następującym opisem: „Oferta na: Remont przejścia – mostku nad Świętym Strumieniem w obrębie ”  oraz pieczęcią firmową Oferenta wraz z adresem i numerem telefonu.

- Oferty należy składać w formie pisemnej (osobiście, pocztą) na adres : Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki.

- Termin składania ofert upływa dnia 28 października 2016 r. o godz. 14.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania

6. Termin związania ofertą – 30 dni

7. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- cena  - 90%

- okres gwarancji  - 10 %

W przypadku kryterium „cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po  przecinku ilość punktów wynikająca z działania: Pi(C)= (Cmin/Ci) x Max(C)

gdzie:

Pi(C) – ilość punktów jakie otrzyma ofert „i” za kryterium „cena”

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci – cena oferty „i”

Max(C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „cena”

Maksymalna ilość punktów, jakie oferent może uzyskać za kryterium „cena” – 90.

W przypadku kryterium „okres gwarancji” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania:

G = (okres zwiększenia gwarancji oferty ocenianej/najdłuższy okres zwiększenia gwarancji) x 10 pkt.

Minimalny okres gwarancji, wymagany przez Zamawiającego to 36 m-cy. Jeżeli wykonawca w złożonej ofercie nie poda okresu gwarancji Zamawiający do oceny przyjmie okres 36 m-cy. Jeżeli wykonawca zaoferuje krótszy okres gwarancji niż 36 m-ce, jego oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający będzie punktować okres gwarancji w maksymalnym wymiarze 5 lat. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji dłuższej niż 5 lat, Zamawiający przyjmie do oceny 5-cio letni okres gwarancji.

- Pozostałe informacje:

- postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. z m.). Wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

- zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć istotny wpływ na treść składanych ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu gdzie wcześniej zostało zamieszczone niniejsze zapytanie ofertowe

- zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia , a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

- oferty nie zawierające wymaganego kompletu dokumentów  nie będą rozpatrywane . Zamawiający nie przewiduje procedury wzywania oferentów do uzupełniania brakujących dokumentów

- zamawiający przewiduje możliwość ewentualnego udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie, w przypadku gdy zamówienie to polega na powtórzeniu  tego samego rodzaju czynności .

zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: - nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, w tym zmiana stawki VAT) ;

- w wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT . Należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury.

- wystąpienia okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany:  1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę

- Zamawiający zdecyduje się na zmianę zastosowanych materiałów lub technologii – zamiennych (zastosowanie innych materiałów budowlanych lub technologii robót niż przewidziane w projekcie lub przedmiarze robót itp.). W tym wypadku, po podpisaniu protokołu konieczności, zostanie sporządzony aneks do umowy zwiększający lub zmniejszający cenę oferty, o ewentualną różnicę w cenie. Ceny jednostkowe tych zmian nie mogą być wyższe niż zaoferowane w kosztorysie oferty pierwotnej (nie dotyczy to materiałów i technologii wcześniej nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym).

- wystąpi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek)

- wystąpi konieczność: zmiany podwykonawcy,

- wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

- zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego

- wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia lub zakończenia robót, z uwagi na: panujące warunki atmosferyczne, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej (w wypadku, gdy dokonywanie tych zmian trwałoby dłużej niż 5 dni roboczych od dnia, w którym stwierdzono taką konieczność, w przypadku gdy kolidowałoby to z prowadzeniem dalszych robót), wprowadzenie robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających, których wykonanie może wpłynąć na termin wykonania robót podstawowych;

-  Zaistnieją warunki ustalenia wcześniejszego terminu zakończenia, rozliczenia umowy i wystawienia faktury końcowej w przypadku wcześniejszego wykonania robót  (w wypadku , gdy powyższe terminy ustalone zostaną w umowie na konkretne daty);

- wystąpi konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawarte przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

- zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami;

- udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających określonych w przepisach Prawa zamówień publicznych.

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej w miejscu, w którym zamieszczone zostało zapytanie ofertowe oraz przekazana oferentom, którzy złożyli oferty w jeden ze wskazanych sposobów: drogą elektroniczną, za pomocą fax lub pocztą .

- przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, oraz wykaz części zamówienia które zamierza zlecić podwykonawcy wraz z danymi adresowymi podwykonawcy.

- w trakcie postępowania wszelkie zapytania i informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują sobie drogą elektroniczną. Odpowiedzi na zapytania zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, w miejscu gdzie zostało zamieszczone zapytanie ofertowe. Adres zamawiającego: zp@fabianki.pl .

Załączniki:

- Formularz ofertowy - wzór.

- przedmiar robót

- wzór umowy

- dokumentacja projektowa

- specyfikacja techniczna

załącznik nr 1

Nazwa i adres

firmy (oferenta)

Gmina Fabianki

„Formularz ofertowy“

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego:

„Remont przejścia – mostku nad Świętym Strumieniem w obrębie Zarzeczewo”

- Oferujemy wykonanie usługi na następujących zasadach:

Cena netto - ……………………………….

(słownie:…………………………………………………………………………………)

cena brutto: .................................................. zł

(słownie .................................................. .....................................................................zł),

2. Termin wykonania zamówienia – do dnia 30 listopada 2016 r.

3. Warunki płatności – zgodnie z zapisami projektu umowy 30 dni od daty przedstawienia faktury na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego.

4. Udzielamy …………….. miesięcy gwarancji( nie mniej niż 36 miesięcy)

5. Termin związania ofertą – 30 dni od daty złożenia oferty.

6. Nie zamierzam zlecić część zamówienia podwykonawcy/ zamierzam zlecić następujące części zamówienia podwykonawcom (*niepotrzebne skreślić):

- ………………………….

- ……………………………

7. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się , w przypadku wyboru naszej oferty , do zawarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, a także inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający będzie mógł przesyłać na adresy wykonawcy:

- e-mail: …………………………………………………..

lub

- fax: ………………………………………………………

9. Zobowiązujemy się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania informacji, oświadczeń wniosków, zawiadomień otrzymanych w powyższych formach, poprzez itp. fax zwrotny otrzymanego pisma z datą wpływu lub e-mail z potwierdzeniem otrzymania pisma.

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ……………………………………………..

-………………………………………………

-………………………………………………

.......................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu oferent

Załącznik nr 2

U  M  O  W  A    
O     R  O  B  O  T  Y     B  U  D  O  W  L  A  N  E
Nr  ……………………………..

Zawarta w dniu  ………………….. r. w  Fabiankach pomiędzy Gminą Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………..……….

a

……………………………………………………………, zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,

§ 1

  - ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać roboty budowlane  polegające na:

„Remont przejścia – mostku nad Świętym Strumieniem w obrębie Zarzeczewo ”

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy  dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujący wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania robót) zapytanie ofertowe oraz oferta wykonawcy z dnia …….. r. które stanowią integralna część niniejszej umowy.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach

§ 2

    - Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie, zgodnie z wynagrodzeniem podanym formularzu  ofertowym, w formie ryczałtu, na kwotę:

Cena netto: ………………….. zł (słownie:  …………………..złotych )

Podatek VAT –  …………………………. zł

Cena brutto:  ……………………. zł (słownie:  ……………………………..złotych )

- Kwota podana w ust. 1 nie może ulec zwiększeniu.

- Podstawą określenia całkowitej ceny ryczałtowej stanowi zakres robót budowlanych określony w dokumentacji projektowej, realizowanych zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami ustawy prawo budowlane oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

- Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji budowlanej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, wywozu nadmiaru gruntu, prac geodezyjnych, sporządzenie planu bioz,  i innych czynności niezbędnych do wykonania zamówienia. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją budowlaną a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z dokumentacji budowlanej

§ 3

  - WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać całkowity zakres robót objętych niniejszą umową w nieprzekraczalnym terminie – …………………

  - ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy  w przypadku zagrożenia terminów wykonania.

§ 4

WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,  obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi oraz Prawem budowlanym i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót.

Wykonawca będzie /  nie będzie zlecał robót objętych niniejszym zamówieniem podwykonawcom

§ 5

1.  Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO na terenie robót jest:

………………………………….

- Przedstawicielem WYKONAWCY na terenie robót jest:

………………………………..

§ 6

Obowiązku wykonawcy i Zamawiającego

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na swój koszt zabezpieczenie umowy oraz zapewnić ochronę przeciwpożarową , strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bhp.

  - W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych - zapewni oznakowany objazd oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci lub składował je w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu oraz uzyska wymagane pozwolenia.

  - Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu państwowego nadzoru budowlanego, do którego należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą , jak również projektantom i przedstawicielom Zamawiającego.

  - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, a   ewentualne drogi wewnętrzne i drogi dojazdowe wykorzystywane dla potrzeb budowy przywrócić do stanu pierwotnego – w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu faktu zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego.

  - Wszystkie roboty budowlano – montażowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami oraz wymaganiami technicznymi dotyczącymi wykonania materiałowego, związanymi z warunkami panującymi na terenie objętym zamówieniem.

  - Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy (w tym pracownicy jego podwykonawców)  uczestniczący w realizacji zadania są przeszkoleni w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wymaganym do realizacji powierzonych zadań i czynności.

  - Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy (w tym pracownicy podwykonawców) realizujący zadanie posiadają wiedzę , stosowne kompetencje i umiejętności oraz wymagane uprawnienia, w tym do obsługi maszyn i urządzeń, konieczne do realizacji powierzonych zadań i czynności.

  - Materiały, z których Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy winny odpowiadać, co do jakości  wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie o wyrobach budowlanych – oznaczone znakiem CE lub oznakowane znakiem budowlanym lub dla którego producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Powinny być fabrycznie nowe.

  - Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru)  Wykonawca obowiązany jest dostarczyć w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa , deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Komplet tych dokumentów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu podczas odbioru końcowego robót.

  - Wykonawca zapewni na żądanie Zamawiającego potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki niezbędny do zbadania jakości robót wykonanych przez niego.

  - Niezależnie od obowiązków określonych powyżej wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązku szczegółowe:

- zabezpieczyć stały nadzór Kierownika Robót (wymagane uprawnie do kierowania robotami zgodnymi z przedmiotem zamówienia) zarówno nad pracownikami wykonującymi roboty,  jak i ich przebiegiem w miejscu realizacji,

- informowania inspektora nadzoru/przedstawiciela Zamawiającego o terminie robót ulegających zakryciu, oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru/ przedstawiciela zamawiającego, zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub dokonać odkrywki niezbędne dla zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego

- pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców oraz ponosić pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

- uiszczać opłaty za pobór mediów infrastruktury technicznej dla potrzeb budowy oraz zaplecza;

- wykonać plan BIOZ

- realizować przedmiot umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionego frontu robót;

- w razie wystąpienia jakichkolwiek szkód, na które miały bezpośredni wpływ prowadzone roboty naprawić lub pokryć koszty naprawy, w tym przede wszystkim: uszkodzenia sieci uzbrojenia naziemnego i podziemnego oraz budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy;

- przed podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie inne szkody wynikłe z winy Wykonawcy w trakcie realizowanych przez niego robót lub pokryć koszt ich usunięcia;- podczas odbioru końcowego przedstawić Zamawiającemu atesty certyfikaty i aprobaty techniczne na materiały użyte w niniejszym zamówieniu,  inwentaryzację geodezyjna powykonawczą, protokoły badań i sprawdzeń oraz inne dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót.

- współpracować ze służbami zamawiającego;

- zgłaszać roboty do odbioru

- ubezpieczyć budowę od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia

- zlikwidować plac budowy i zaplecze bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz  nie później niż 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego

- zapewnić ogólny dozór budowy.

12. Zamawiający zobowiązuje się:

- przekazania placu budowy w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty podpisania umowy;

- zapewnić nadzór inwestorski;

- przekazać dokumentację projektową w dniu przekazania placu budowy;

- dokonać odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w umowie i załącznikach do niniejszej umowy.

- Wskazać punkty poboru energii elektrycznej i wody do celów budowy i socjalnych (koszt za korzystanie ponosi wykonawca) – wykonawca opomiaruje pobór mediów

§ 7

- ZAMAWIAJĄCY wyznacza datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót w ostatnim dniu, w którym upływa termin wykonania robót.

- W przypadku gotowości WYKONAWCY do wcześniejszego rozpoczęcia czynności odbioru końcowego, niż wskazany w ust. 1, ZAMAWIAJĄCY rozpocznie odbiór końcowy, w terminie 5  dni roboczych, od daty zgłoszenia gotowości.

- WYKONAWCA w dniu przystąpienia do odbioru końcowego przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU atesty, certyfikaty i aprobaty zastosowanych materiałów budowlanych.

- W razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź wad w trakcie odbioru końcowego, WYKONAWCA obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy bądź po usunięciu wszelkich wad i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru.

- Data podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru jest datą zakończenia robót i przejęcia przedmiotu umowy i terminem rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.

- Z dniem protokolarnego odbioru końcowego na zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia zadania

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, zostanie spisany protokół  odbioru z usterkami , w którym określony zostanie termin i sposób ich usunięcia.

- Inne dane dotyczące odbioru robót zawarte są w specyfikacji technicznej stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

§ 8

- Rozliczenie robót nastąpi faktura końcową, wystawioną po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, przelewem na konto WYKONAWCY: ………………………. w terminie 30 dni od daty  przedstawienia faktury wraz z wymaganymi załącznikami.

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.

- ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia.

- Załącznikami do faktury są: protokół odbioru końcowego, zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kserokopiami wystawionych przez nich faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę i udokumentowania wymaganego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy poprzez załączenie kserokopii przelewów dla Podwykonawców dotyczących wykonania robót objętych niniejszą umową  lub oświadczenia tychże Podwykonawców o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę.

§ 9

  - Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy w terminie  …….. m-cy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót. Dokument gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu jw. (wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy).

  - Termin rękojmi wynosi  na cały wykonany przedmiot niniejszej umowy określony w § 1, wynosi: ……… m-cy miesięcy(równy okresowi gwarancji), licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi istnienia wad nie nadających się do usunięcia ZAMAWIAJĄCY może:

- obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości  użytkowej i technicznej, jeżeli wada umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt WYKONAWCY, zachowując prawo żądania od WYKONAWCY naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oddania przedmiotu umowy, jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. O wykryciu wady ZAMAWIAJĄCY obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie                  (fax …………………..) lub telefonicznie (nr telefonu ………….), jednocześnie podając termin i miejsce oględzin mających na celu jej stwierdzenie.

5. W wyniku dokonania oględzin sporządzony zostanie protokół, w którym również ustalony zostanie termin usunięcia wad.

6. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

7. WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy  bez względu na koszty, jakie będzie musiał ponieść. W przypadku gdy WYKONAWCA odmówi usunięcia wad powstałych z jego winy, ZAMAWIAJĄCY ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

8. W terminie 14 dni przed upływem terminu gwarancji i rękojmi ZAMAWIAJĄCY przystąpi do czynności odbioru ostatecznego, mającego na celu ustalenie stanu wykonanych robót i usunięcie wad okresu gwarancji.

9. W przypadku nie stawienia się WYKONAWCY w terminie wskazanym w ust. 7 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJĄCY dokona jednostronnego odbioru ostatecznego, który stanie się obowiązującym, i prześle jego treść na adres WYKONAWCY wskazany w umowie.

10. ZAMAWIAJĄCY może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji niezależnie od rękojmi, jeżeli reklamował przed upływem tych terminów.

§ 10

1.  WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości umowy    brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

2.	WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę za odstąpienie od umowy z  przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający , w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.

§ 11

- Wykonanie robót przy pomocy podwykonawcy wymaga zgodnie z art. 6471 Kodeksu Cywilnego zgody Zamawiającego na zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury/rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, a także projekt zmiany tej umowy oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, przy czym podwykonawca  lub dalszy podwykonawca  jest obowiązany dołączyć zgodę  wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  z projektem umowy. Wszelkie zmiany do umowy zawieranej z Podwykonawcami wymagają zgody Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, usługi, zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo , których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł

- Zamawiający ma prawo w terminie 14 dni zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, i do jej zmian, co oznacza brak zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, gdy Wykonawca nie uwzględni zastrzeżeń.

- Brak w terminie 14 dni zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego na piśmie będzie traktowane jako zgoda na zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami i powstanie solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego i Wykonawcy na mocy art. 6471 Kodeksu Cywilnego, jeżeli świadczenie Podwykonawcy zostanie wykonane.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę z zachowaniem zasad określonych w art. 143c ust. 1-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie mogą przekroczyć wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości wskazanej w § 3 ust. 2 umowy.

- W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy  w wysokości 10% wynagrodzenia  należnego danemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i potrąci te kary z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający  naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 1,00 % wynagrodzenia należnego danemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia należnego danemu Podwykonawcy i potrąci je z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 2 % wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i potrąci je z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia należnego Podwykonawcy i potrąci ją z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełna odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady wobec Zamawiającego.

- WYKONAWCA zgodnie z deklaracją będzie/nie będzie powierzał  prac związanych z niniejszym zamówieniem podwykonawcom

następującym podwykonawcom:

- ….

- Zmiana podwykonawcy w trakcie trwania niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

§ 12

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1) roboty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, wiatru i innych zdarzeń losowych,

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 13

1.	Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem tego przepisu jest nieważna.

§ 14

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszystkich roszczeń cywilno – prawnych:

- w okresie realizacji przedmiotu umowy,

- w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

§ 15

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy również gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy;

- wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie;

- wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie.

- gdy termin wykonania jest zagrożony,

- w innych przypadkach określonych w KC.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

- zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodniony na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejsza umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn , za które odpowiada Zamawiający,

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały niewadliwie wykonane do dnia odstąpienia,

b) przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego odstąpienia.

§ 16

- Integralną częścią niniejszej  umowy jest oferta wraz z załącznikami.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy –  Prawo budowlane.

§ 19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego , jeden dla Wykonawcy.

............................................................                                 ....................................................

WYKONAWCA           	                                                                 ZAMAWIAJĄCY