| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chełmicy Dużej – 603 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość |  | Cena jedn. | Wartość [zł] |  |  |
|  |  |  | obm |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR-0231-0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym –średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 500*3,8*0,05 | m3 | 95 |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR-0231-0101-01/02 | Mechaniczne wykonie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm 103*3,8 | m2 | 391,4 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 0231-0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego – grubość po zagęszczeniu 15 cm 103*3,8 | m2 | 391,4 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR-0231-10-04-07 | Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem 603*3,6 | m2 | 2170,8 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR-0231-03-11-01 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 3 cm 603*3,6 | m2 | 2170,8 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR-0231-03-11-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm 603*3,6 | m2 | 2170,8 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |