9. Przejścia przez drogi utwardzone

Na terenie projektowanej inwestycji występują przejścia poprzeczne przez drogę krajową 67. Zgodnie z decyzją Gminy Fabianki w utwardzonych drogach gminnych oprócz przejść poprzecznych będą umieszczane wzdłuż drogi kolektory grawitacyjne.

Przejścia poprzeczne przez drogę krajową nr 67:

| - L.p. | - Nr rysunku | - Oznaczenie odcinka | - Średnica kolektora | - Długość rury ochronnej | - Średnica rury ochronnej | - Rzędne kolektora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - I.12. | - S 301 - S266 | - Æ 200 | - 22,20 | - Æ 315 | - 90,03-89,47 |
| - 2. | - I.13 | - So263.1-S263 | - Æ200 | - 18,40 | - Æ315 | - 91,20-90,95 |
| - 3. | - I.13 | - S290-S259 | - Æ200 | - 20,15 | - Æ315 | - 91,18-90,97 |
| - 4. | - I.15 | - T 112 – Wł 2 | - Æ 110 | - 18,20 | - Æ225 | - 93,12-92,85 |
| - 5. | - I.15 | - P12 – T100 | - Æ 110 | - 16,00 | - Æ225 | - 85,90-85,95 |
| - 6. | - I.15 | - S165 – S166 | - Æ 200 | - 16,20 | - Æ 315 | - 83,51-84,60 |
| - 7. | - I.15 | - Kabel elektryczny | - - | - 18,00 | - Æ75 | - 85,30-85,30 |

- * wzdłuż drogi krajowej nr 67 pod działką 229/4 należy wykonać przecisk bez rury osłonowej ze względu na protest właścicieli

Przejścia w utwardzonych drogach gminnych:

| - L.p. | - Nr rysunku | - Oznaczenie odcinka | - Średnica kolektora | - Długość rury | - Rzędne kolektora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | I.5 | T44 – T45 | - Æ 110 | 34,52 | 87,10-87,13 |
| - 2. | I.6B | T42 – T44 | - Æ110 | 230,35 | 86,87-87,10 |
| - 3. | I.10 | S358 – S355 | - Æ200 | 115,27 | 96,34-95,65 |
| - 4. | I.11 | S355 – S340 | - Æ 200 | 376,23 | 95,65-92,78 |
| - 5. | I.11 | S339 – S335 | - Æ 200 | 119,77 | 92,54-92,85 |
| - 6. | I.12 | S313 – S302 | - Æ 200 | 196,95 | 91,45-90,13 |
| - 7. | I.14 | S200 – T117 | Æ 200 | 148,38 | 89,06-88,18 |
| - 8. | I.15 | T117-S187 | Æ 200 | 176,74 | 88,18-87,12 |
| - 9. | I.15 | T114-T112 | Æ 110 | 125,97 | 90,60-93,12 |