MAS Inwest Mirosław Sieradzan

Mirosław Sieradzan, ul. Świerkowa 45/9, 81 – 526 Gdynia   tel. 0-603 898 838

# Projekt  ruchu drogowego

# i odtworzenia nawierzchni

# w czasie budowy kanalizacji

# w Gminie Fabianki

# w miejscowości  Bogucin

## Inwestor: Urząd Gminy Fabianki

Projektant: mgr inż. Stanisław Sieradzan

Gdynia, luty 2009

SPIS TREŚCI:

- Ogólne zasady oznakowania rejonu robót

- Oznakowanie rejonów wykonywania robót

- Zabezpieczenie rejonu robót

- Przejścia poprzeczne przez drogę krajową nr 67

- Odcinki kanalizacji wykonywane wzdłuż części jezdni

- Sposoby przywrócenia stanu pierwotnego odcinków dróg po wykonaniu kanalizacji sanitarnej

- Uwagi końcowe

- Załacznik: decyzja GDDKiA-O/BY-Z-3(a)/435/1218/2008 z dnia 06.11.2008

1. Ogólne zasady oznakowania rejonu robót

Wszystkie znaki i oznakowania należy wykonać zgodnie:

- z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. W sprawie znaków i sygnałów drogowych /Dz. U. Nr 170, poz. 1393 oraz rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych;

-  z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /Dz.U.2003 nr 220 poz. 2181/.

W szczególności należy:

- przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym stosować znaki o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi /punkt 1.2.1 załącznika do w/w rozporządzenia /Dz.U.2003 nr 220 poz. 2181/;

- umieszczać znaki należy zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.5.2 /załącznika do w/w rozporządzenia /Dz.U.2003 nr 220 poz. 2181/.;

- należy bezwzględnie przestrzegać odległości i wysokości ich umieszczania – zgodnie z punktem 1.5.3 /Dz.U.2003 nr 220 poz. 2181/.;

- należy zabezpieczyć rejon wykonywania robót zgodnie z w/w rozporządzeniem /Dz.U.2003 nr 220 poz. 2181/.

2. Oznakowanie rejonów wykonywania robót

A/ Wykonawca robót powinien w przypadku ich wykonywania w pasie drogowym i spowodowania zwężenia jezdni oznakować miejsce znakami:

a/ jeżeli pas zajętej /zwężonej drogi jest krótszy niż 150 m i kierujący widzą pojazdy znajdujące się po przeciwnych stronach zwężenia należy umieścić następujące znaki drogowe:

B – 33 – ograniczenie prędkości do 30 km/h,

poza obszarem zabudowanym należy wprowadzić znak B – 33 stopniujący ograniczenie prędkości do 60 km/h;

B – 34 – koniec ograniczenia prędkości /po przejechaniu terenu robót/

A – 14 – roboty na drodze

A – 12b – zwężenie jezdni – prawostronne, A – 12c – zwężenie jezdni – lewostronne odpowiednio gdy jezdnia zwęża się z prawej lub lewej strony

Przy zwężeniu uniemożliwiającym wyminięcie się dwóch pojazdów o normatywnej szerokości, należy umieścić alternatywnie znaki:

B-31 – pierwszeństwo dla nadjeżdżających z naprzeciwka /należy go umieszczać możliwie blisko zwężenia, nie dalej jak 20 m przed nim oraz

# D – 5 pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi

Jeżeli zwężony odcinek drogi na którym nie jest możliwe wymijanie się pojazdów, jest dłuższy niż 150 m lub znajduje się w łuku pionowym lub poziomym i kierujący nie widzą pojazdów  znajdujących się po przeciwnych stronach zwężenia, należy zastosować:

- sygnalizację świetlną lub

- ręczne kierowanie ruchem

Na odcinkach opisanych w punkcie 5C lub za zgodą Inwestora i gestora drogi można zastosować miejscowe poszerzenie zwężonego odcinka umożliwiające wyminięcie się pojazdów.

B/ Wykonawca w przypadku konieczności zamknięcia czasowego drogi powinien zabezpieczyć rejon wykonywania robót barierkami - zgodnie z punktem 3.

Na początku i końcu rejonu robót na leży bezwzględnie stosować pryzmy piasku.

Rejon robót należy oznaczyć znakami:

B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach”

Szczegółowe rozwiązania ustawienia znaków B-1 oraz innych znaków im towarzyszących określa punkt 3.2 rozporządzenia /Dz.U.2003 nr 220 poz. 2181/.

3. Zabezpieczenie  rejonu robót.

Wykonywane roboty nie mogą stwarzać zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. Należy planować i wykonywać długość odcinków wykopów, aby nie pozostawiać ich nie zasypanych na noc.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem:

„Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane do występujących utrudnień na drodze, a także powinny by  widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy oraz utrzymywane w należytym stanie przez okres trwania robót”.

Do wygradzania wzdłuż jezdni stosuje się zapory U-20a, a do wygrodzeń poprzecznych U-20b. Zapory powinny mięć elementy odblaskowe.

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i w miejscach zwiększonego natężenia ruchu dzieci zaleca się stosować zapory drogowe potrójne U-20d.

Przy wyg rodzeniach wzdłuż jezdni nie dopuszcza się przerw w ciągu zapór. Zapory drogowe zabezpieczające miejsce robót należy umieszczać na wysokości od 0,9 m do 1,1 m. W terenie zabudowanym gdy zapora drogowa umieszczona bezpośrednio na skrzyżowaniu dróg ogranicza kierującym widoczność innych uczestników ruchu zapora może być umieszczona poniżej 0,9 m.

Ponieważ wykopy w jezdni będą miały głębokość większą niż 0,5 m bezwzględnie należy stosować osłony energochłonne lub pryzmy piasku.

4. Przejście poprzeczne przez drogę krajową nr 67

| - L.p. | - Nr rysunku* | - Oznaczenie odcinka* | - Średnica kolektora | - Długość rury ochronnej | - Średnica rury ochronnej | - Rzędne kolektora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - I.12. | - S 301 - S266 | -  200 | - 22,20 | -  315 | - 90,03-89,47 |
| - 2. | - I.13 | - So263.1-S263 | - 200 | - 18,40 | - 315 | - 91,20-90,95 |
| - 3. | - I.13 | - S290-S259 | - 200 | - 20,15 | - 315 | - 91,18-90,97 |
| - 4. | - I.15 | - T 112 – Wł 2 | -  110 | - 18,20 | - 225 | - 93,12-92,85 |
| - 5. | - I.15 | - P12 – T100 | -  110 | - 16,00 | - 225 | - 85,90-85,95 |
| - 6. | - I.15 | - S165 – S166 | -  200 | - 16,20 | -  315 | - 83,51-84,60 |
| - 7. | - I.15 | - Kabel elektryczny | - - | - 18,00 | - 75 | - 85,30-85,30 |

Przeciski będą wykonywane prostopadle do osi jezdni. Przejścia kanalizacji sanitarnej będą wykonywane w rurze ochronnej. Rura ochronna będzie prowadzona pod koroną drogi bez naruszania jezdni i pobocza – zgodnie z decyzją GDDKiA.

Prowadzone roboty nie naruszają istniejących warunków ruchu. Jednak z uwagi na możliwość przechodzenia pracowników przez jezdnię, należy przed miejscami robót umieścić znaki ostrzegawcze A – 14 – „roboty na drodze”/zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych /Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393/.

Zgodnie z decyzją GDDKiA należy zgłosić planowane roboty i oznakowanie.

5. Odcinki kanalizacji wykonywane wzdłuż części jezdni.

A/Poniżej wymieniono odcinki robót wykonywane w utwardzonych drogach gminnych:

| - L.p. | - Nr rysunku* | - Oznaczenie odcinka* | - Średnica kolektora | - Długość rury | - Rzędne kolektora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | I.5 | T44 – T45 | -  110 | 34,52 | 87,10-87,13 |
| - 2. | I.6B | T42 – T44 | - 110 | 230,35 | 86,87-87,10 |
| - 3. | I.10 | S358 – S355 | - 200 | 115,27 | 96,34-95,65 |
| - 4. | I.11 | S355 – S340 | -  200 | 376,23 | 95,65-92,78 |
| - 5. | I.11 | S339 – S335 | -  200 | 119,77 | 92,54-92,85 |
| - 6. | I.12 | S313 – S302 | -  200 | 196,95 | 91,45-90,13 |
| - 7. | I.14 | S200 – T117 |  200 | 148,38 | 89,06-88,18 |
| - 8. | I.15 | T117-S187 |  200 | 176,74 | 88,18-87,12 |
| - 9. | I.15 | T114-T112 |  110 | 125,97 | 90,60-93,12 |

B/Poniżej wymieniono odcinki robót wchodzące w drogi i powodujące konieczność zamknięcia jej odcinka;

| L.p. | Nr rysunku* | Oznaczenie odcinków* | Długości odcinka drogi w m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | I.8. | S376.5 – S413 | 398,97 |
| 2. | I.9 | S282 - 288 | 137,69 |
| 3. | I.12 | S276 – S280 | 121,09 |

C/Poniżej wymieniono odcinki robót wchodzące w drogi i w czasie ich wykonywania należy /w celu umożliwienia przejazdu ułożyć objazdy tymczasowe z płyt typu IOMB/

| L.p. | Nr rysunku* | Oznaczenie odcinków* | Długości odcinków w m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | I.7 | S359 - S365 | 115,47 |
| 2. | I.8 | S442 – S425 | 380,84 |
| 3. | I.8 | S413 – S416 | 152,37 |
| 4. | I.9 | S425 - 420 | 94,39 |
| 5. | I.9 | S416 – S419 | 96,90 |
| 6. | I.10 | S359-S358 | 19,01 |

* wszystkie oznaczenia odnoszą się do map zawartych w tomie I projektu budowlano– wykonawczego.

6. Sposoby przywrócenia stanu pierwotnego odcinków dróg po wykonaniu kanalizacji sanitarnej.

A. Drogi gruntowe i żwirowe.

- Zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu – nie mniej niż 95% zmodyfikowanego modułu Proctora;

- Ewentualne wykonanie nawierzchni żwirowej, żużlowej itp. w/g pozostałej części drogi.

B. Drogi brukowane.

Po zasypaniu wykopu i jego zagęszczeniu na podsypce żwirowo – piaskowej około 8 – 10 cm ułożyć bruk.

C. Drogi smołowcowe i asfaltowe /o małym obciążeniu/.

Po zasypaniu wykopu i zagęszczeniu gruntu wykonać:

- warstwę filtracyjną ze żwiru grubości około 10 cm,

- podbudowę z tłucznia o grubości 16 – 18 cm,

- asfaltobeton o grubości 4 – 6 cm,

D. Drogi asfaltowe /o dużym obciążeniu/.

Po zasypaniu wykopu i zagęszczeniu gruntu należy dostosować budowę drogi do warstw drogi istniejącej. Zaleca się:

- rurociąg  prowadzić  /o ile to możliwe/ około 0,8 – 1,0 m od krawędzi jezdni;

- zagęścić grunt nad przewodem rury

- wykonać warstwę filtracyjną ze żwiru grubości 10 – 12 cm,

- wykonać podbudowę z tłucznia grubości 18 – 22 cm,

- wykonać asfaltobeton grubości 4 - 5 cm,

- położyć warstwę ścieralną grubości 3 – 4 cm

- na krawędzi jezdni wykonać krawężniki wtopione lub kamienie oporowe.

7.  Uwagi końcowe.

Każdorazowe zajęcie pasa drogowego może nastąpić dopiero po uprzednim uzyskaniu przez wykonawcę robót zgody zarządcy drogi i uzgodnienia z nim oznakowania konkretnego rejonu wykonywania robót.

Pomimo tego, że przeciski nie wymagają zajęcia pasa drogowego drogi krajowej należy przed przystąpieniem do robót zgłosić ten  fakt Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i stosować się do ich wytycznych i zaleceń np. GDDKiA może zażądać na etapie wykonawstwa ograniczenia prędkości przy wykonywaniu któregoś z przecisków/.

Wszystkie pojazdy wykorzystywane przy wykonywaniu robót powinny być oznakowane zgodnie z punktem 11.1 załącznika do w/w rozporządzenia /Dz.U.2003 nr 220 poz. 2181/.

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w elementy odblaskowe.

W czasie wykonywania robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BiHP.