8. Przyłącza do kolektorów grawitacyjnych

Na kolektorze przewidziano trójniki  dla przyłączy domowych o średnicach D160. Połączenie z kolektorem może wystąpić w studniach rewizyjnych, a także na rurociągu w miejscu nie przewidzianym przez projekt. W ostatnim przypadku połączenie z kolektorem wykonać przez nawiercenie rurociągu i montaż trójnika siodłowego. Przewidziano możliwości podłączenia rurociągu kanalizacyjnego z budynku lub istniejącej studzienki. Przykanalik ma być wprowadzony na posesję na długości ok. 2 m od granicy i zakończony studzienką. Projekt zawiera również odcinki przykanalików od studzienek do budynków, ale będzie on najprawdopodobniej realizowany przez prywatnych właścicieli.