Fabianki, 31.07.2019 r.

RI.271.1.5.2019- mod.1

adresat

(wszyscy, którzy pobrali specyfikację)

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i ogłoszenia o zamówieniu – dla zamówienia publicznego pn.: ” Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Chełmica Mała)” wprowadza się następujące zmiany:

- § 3 SIWZ  otrzymuje brzmienie:

Zakres zadania obejmuje  wykonanie modernizacji nawierzchni drogi gminnej od km 0+260 do km 0+710 o łącznej długości 450 mb.

Zakresem przebudowy objęto:

Układ drogi w planie stanowią odcinki proste połączone łukami.

Jezdnia o szerokości od km 0+260 do km 0+710 – 3,5m.

W celu zapewnienia bezpiecznej używalności technicznej jezdni przebudowywanej drogi należy  wykonać następujące czynności:

droga:

od km 0+260 do km 0+710 dł. odc. 450 mb, szer. 3,5 m

- wyprofilowanie i oczyszczenie istniejącej podbudowy z kamienia,

- wykonanie warstwy podbudowy z  kruszywa wapiennego lub  gruzu betonowego

0/31,5 mm gr. 15 cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem,

- oczyszczenie podbudowy z kamienia,

- ułożenie masy – beton asfaltowy AC8W (ścieralna) gr. 3 cm,

- ułożenie masy – beton asfaltowy AC11W (wiążąca) gr. 3 cm,

- wzmocnienie krawędzi jezdni gruzem betonowym lub kruszywem wapiennym 0/31,5  gr. 10 cm.

Wykonanie mijanki o konstrukcji takiej samej jak droga  na 0+340 km .

- Zmiana kosztorysu ofertowego – aktualny stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja zostanie umieszczona na stronie internetowej na której wcześniej została zamieszczona specyfikacja, jak również dołączona do specyfikacji będzie stanowić integralna ich część.